相机升级配置说明

背景：目前在使用的相机有消息泄漏的风险。为避免该风险，云平台对每个厂商生成一组唯一的用户名和密码，使用该组信息对相机升级配置后，对应相机只能在该厂商的下属车场使用，如需切换厂商，需按新厂商的用户名和密码重新进行配置或升级。臻识R系列相机的升级配置操作说明。

- 臻识R系列相机升级包打包操作

- 登陆云平台总后台，在首页可看到指定厂商的用户名和密码。

- 解压升级包文件，打开对应型号相机文件夹，server_conf.json  文件右击使用 记事本 打开，将“用户名”和“密码”替换为步骤1中取到的对应厂商的用户名和密码，修改后保存

- 打开pack_tool 文件夹，双击打开 PatcketTool，点击“添加文件”，选择步骤2中的对应型号相机文件夹中的全部文件，选择镜像路径（打包后的存放位置），点击“生成镜像”即可，在镜像路径下可看到生成的文件 UserApp.bin，该文件为该厂商可使用的对应型号的相机升级包。

- 升级UserApp.bin包

- R相机http参数配置

本项可以手动配置、或者通过配置包导入（二选一）

（配置包导入失败的话清使用手动配置）

该配置主要用来传输图片，平台限制图片大小200K，图片太大会传送图片失败

建议将图片分辨率改为1280*720或者更低

2.1手动配置http参数：

主服务器优先：	启用

服务器地址： iot.parkingos.club

超时时间(s)： 5

推送配置： 取消心跳

推送车牌识别结果：	启用

地址：/camera/plateResult

发送图片：发送大图片

推送端口触发信息：	启用

地址：/camera/gioIn

HTTP脱机检查：	启用

重发次数： 2

2.2配置包导入参数：

选择对应的配置包，在相机后台配置管理选择导入配置即可

注意：R相机不用手动配置MQTT，手动配置会导致冲突，频繁掉线